市级生态环境部门审批意见 威环辐表审〔2025〕1号 经研究，对中国核工业第五建设有限公司石岛湾核电扩建工程项目部《工业X、γ射线固定探伤及移动探伤应用项目》提出审批意见如下： - 中国核工业第五建设有限公司石岛湾核电扩建工程项目部位于荣成市宁津街道石岛湾核电厂临建办公区及临建厂区内。项目新建1座探伤室及大、小2间放射源贮存库，其中，大贮源库按照贮存49台γ射线探伤机能力进行建设，贮存35台γ射线探伤机；小贮源库贮存4台γ射线探伤机;探伤室内使用γ射线探伤机、X射线探伤机进行固定探伤，移动探伤区域在石岛湾核电厂厂区、临建厂区内；X射线探伤机贮存于探伤室器材室内。项目新上11台X射线探伤机，其中，XXG-3505定向型X射线探伤机5台(最大管电压350kV，最大管电流5mA)、XXG-2505定向型X射线探伤机3台(最大管电压250kV，最大管电流5mA)、XXG-1605定向型X射线探伤机2台(最大管电压160kV，最大管电流5mA)、SF-350Z周向型X射线探伤机1台(最大管电压350kV，最大管电流5mA)，属Ⅱ类射线装置；新上39台γ射线探伤机，使用39枚Ir-192放射源（最大活度均为4.44×1012Bq），属Ⅱ类放射源。项目总投资915万元，其中环保投资425万元。 该项目在落实本环境影响报告表提出的各项生态环境保护措施、辐射安全防护和审批意见的要求后，对环境的影响符合国家有关规定和标准，我局同意按照环境影响报告表中所列的项目性质、规模、地点，并采取以下措施建设该项目。 二、该项目应严格按照环境影响报告表及以下要求，落实和完善该项目的生态环境保护、辐射安全与防护措施，开展辐射安全管理工作。 (一)严格执行辐射安全管理制度 1.落实辐射安全管理责任制。项目部法人代表为辐射安全工作第一责任人，分管负责人为直接责任人，设立辐射安全与环境保护管理机构，指定1名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作，落实岗位职责。 2.落实探伤机使用登记制度、操作规程，以及辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、培训计划和监测方案等，建立辐射安全管理档案。 （二)加强辐射工作人员的安全和防护工作 1.制定培训计划，辐射工作人员应参加辐射安全培训和再培训，经考核合格后持证上岗;考核不合格的，不得从事辐射工作。 2.按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环境保护部令18号)建立辐射工作人员个人剂量档案，做到1人1档。辐射工作人员应佩戴个人剂量计，每3个月进行1次个人剂量监测，安排专人负责个人剂量监测管理。根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002)的规定，发现个人剂量监测结果异常时，应当立即核实和调查，并向生态环境部门报告。 (三)做好辐射工作场所的安全和防护工作 1.严格按照《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）和报告表提出的要求建设和运行，探伤室设置门机连锁、指示灯与探伤装置连锁、显示“预备”和“照射”状态的指示灯及声音提示装置、紧急停机按钮、机械通风装置、监视装置、固定式场所辐射探测报警装置等，严防辐射事故发生。 2.针对现场探伤作业的不确定性，当场所、探件物体(材料、规格、形状）、照射方向、屏蔽等条件发生变化时，均应重新进行巡测，划出控制区和监督区。在控制区和监督区边界设置明显的警戒线和辐射警示标识，专人看守，监测控制区的辐射剂量水平。 3.做好现场探伤场地人员清理，防止无关人员误入控制区和监督区。 4.现场探伤工作期间，辐射监测仪应保持开机监测状态，以及时发现照射异常或不能正常终止等事故;作业结束后，必须用辐射剂量监测仪监测操作者所在位置，确定探伤机已停止工作。 5.落实探伤机现场探伤工作流程，确保工作人员和公众辐射安全。 6.落实探伤机使用登记制度，加强探伤机设备库和放射源贮存库的安全保卫工作，严防放射源、射线装置丢失或被盗。 7.加强放射源管理，安装视频监控和实时定位监控。γ射线探伤机满足《γ射线探伤机》（GB/T 14058-2023）相关规定，纳入山东省放射源在线监控系统和高风险放射源移动实时监控平台管理，确保放射源安全。 8.制定并严格执行辐射环境监测计划。开展辐射环境监测，向生态环境部门报送监测数据。 9.开展本单位辐射安全和防护状况的年度评估，每年1月31日前向市、县生态环境部门提交年度评估报告。 (四)按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求妥善暂 存产生的废显(定)影液及废胶片等危险废物；制定危险废物转移联单制度，危险废物最终交由有资质的单位妥善处置。 - (五)加强施工期的环境管理。严格落实施工期大气、水、噪声、固体废物等污染防治措施；加强施工期施工车辆和非道路移动机械污染防治措施，严格落实《山东省非道路移动机械污染防治管理办法》等有关要求，建设单位、施工单位应当使用符合排放标准的非道路移动机械。 - (六)加强环境风险和生态环境领域安全生产防控，落实应急措施，确保环境安全和生产安全。制定并定期修订本单位的辐射事故应急预案，定期组织开展应急演练。若发生辐射事故，应及时向生态环境、公安和卫生健康等部门报告。 (七)严格落实环评报告表中提出的要求，做好探伤设施设备的退役工作。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目竣工后，按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，除按照国家要求规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。 四、若该项目的性质、规模、地点、采用的辐射安全与防护设施等发生重大变动，你单位应当重新报批环境影响评价文件。若环评文件自批复之日起超过5年，才决定该项目开工建设，你单位应当将环境影响评价文件报我局重新审核。 五、你单位应当在收到本批复文件起10个工作日内，将本批复意见和批准后的环境影响报告表送威海市生态环境局荣成分局，接受各级生态环境部门的监督管理。 2025年 月 日